- Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

## Введение

## Документация по планировке территории – «Газификация склада образцов готовой продукции по адресу: г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.10а»  разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»

- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РДС 30-2001-98 «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42 – 104 – 97);

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

-  СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"

- Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей»

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом

- Договора на выполнение проекта планировки и проекта межевания № 079/2017 от 22.05.2017 г.;

- Отчет инженерно-строительных изысканий  выполненный ООО «ИТЦ Основа» г. Смоленск;

- Технические условия АО "Газпром газораспределение Смоленск";

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный Решением 83 сессии Смоленского городского Совета III созыва № 1347 от 22.12.209 г.;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные Решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва № 490 от 28.02.2007г.;

## Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования. Описание климатических условий.

Территория проектирования и охранная зона расположены в границах кадастровых кварталов: 67:27:0020461

Газопровод проектируется в западной части города Смоленска (Ленинский район).

По геоморфологическому районированию трасса газопровода приурочена к Смоленско-Московской возвышенности.

Проектируемый газопровод укладывается подземно, преимущественно параллельно рельефу местности. Абсолютные отметки поверхности земли по трассе изменяются от 221,99 до 223,30. Перепад высот составляет 1,3 м.

Климат умеренно-континентальный, смягченный близостью Балтийского моря и Атлантического океана. Характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, что обусловлено переносом с запада со стороны Атлантического океана влажных воздушных масс, вызывающих повышенную циклоническую деятельность и крайнюю переменчивость погоды: холода зимой нередко быстро сменяются потеплением, а летняя жара – прохладной и дождливой погодой.

На климат Смоленского района оказывают влияние арктические воздушные массы.

Они приносят с собой понижение температуры зимой, летом их влияние не вызывает резких изменений температуры, в то же время, весной они приносят холода и заморозки. Продолжительность морозного периода примерно 215 дней, из них бывает около 100 дней с устойчивыми морозами.

Среднегодовая температура воздуха +4,4˚С.

Абсолютный максимум температур +34˚С.

Абсолютный минимум температур -40˚С.

Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля +17,5˚С.

Самый холодный месяц в году – январь. Средняя температура января –8,5˚С.

Средняя дата конца весенних заморозков 4-5 мая, начала осенних – вторая половина сентября.

Продолжительность безморозного периода 145 дней.

Средняя дата установления устойчивого снежного покрова – конец ноября – начало декабря, держится он 132 дня. Средняя высота снежного покрова 40 см. В многоснежные зимы высота снежного покрова, особенно в заселенных местах, доходит до метра и более.

Среднегодовое количество осадков, выпадающих в виде дождя, снега, росы, инея составляет 608 мм при наибольшей сумме годовых осадков – 942 мм. и наименьшей – 461 мм.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 8 апреля. Преобладающее направление ветров: зимой – южное и юго-западное, летом – северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 4,1-5,9 м/сек.

В холодное время года, а также в переходные периоды, часто наблюдаются сильные ветры (15 и более метров в секунду). Такие скорости наиболее характерны для южных, юго-западных и северо-западных ветров.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 129 см. по данным «Агроклиматического справочника по Смоленской области». Расчетная средняя температура наиболее холодной пятидневки -26 градусов. Климатический район -II В Скоростной напор ветра для I района – 23 кг/м2. Вес снегового покрова (III снеговой район) – 180 кг/м2. Гололедный район – III.

## 1.2 Характеристика проектируемого линейного объекта

Основные технические решения приняты с целью газоснабжения склада образцов готовой продукции, расположенного по адресу: г.Смоленск, Красинское шоссе. д.10а.

Проектируемый газопровод среднего давления Дн 63мм предполагается подключить от существующего подземного распределительного газопровода среднего давление, проложенного к жилым домам №№ 16, 18, 20, 22 на ул. Краснинское шоссе, Д=225 мм

Способ прокладки газопровода – подземный, с выходом на настенный ГРПШ, расположенный в соответствии с проектом на фасаде здания предприятия автосервиса.

Протяженность газопровода:

Длина подземного газопровода среднего давления в соответствии с проектом составляет 35 м.

## 1.2.1 Характеристика развития систем инженерно – технического обеспечения территории

- Перечень работ по строительству газопровода:

строительство газопровода среднего давления;

Газопровод среднего давления прокладывается к настенному ГРПШ, расположенному на фасаде здания (настенный), для газификации склада образцов готовой продукции, расположенного по адресу: г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.10а

## 1.2.2 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Для транспортного обслуживания используются существующие дороги.

1.2.3 Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия – памятники истории и культуры отсутствуют.

Проектируемый объект не пересекает зоны с особыми условиями использования территорий, которые стоят на учете в ГКН.

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. На часть земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, с кадастровыми номерами: 67:27:0020461:7 предполагается наложение обременения (охранной зоны проектируемой трассы газопровода).

    - Сведения о собственниках земельных участков, пересекаемых проектируемым объектом:

| Планируемый вид права на образуемый земельный участок или часть земельного участка | Аренда | Аренда |
| --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования образуемых земельных участков или их частей | для строительства объекта «Газификация склада образцов готовой продукции по адресу: г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.10а» | для строительства объекта «Газификация склада образцов готовой продукции по адресу: г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.10а» |
| Площадь вновь образуемого земельного участка или части существующего земельного участка, кв.м. | 53 | 84 |
| Площадь существующего земельного участка, кв.м. | 970 | - |
| Вид права | Общая долевая обственность | - |
| Правообладатель земельного участка | Азаренко П.М. Самсонов М.В. | - |
| Вид разрешенного использования | Под складом образцов готовой продукции в стадии строительства | - |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| Кадастровый номер существующего земельного участка | 67:27:0020461:7 | - |
| № вновь образуемого земельного участка или части земельного участка | 67:27:0020461:7/чзу1 | ЗУ1 |
| № | 1 | 2 |

## 1.3 Необходимость внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений

В генеральные планы и правила землепользования и застройки города Смоленска необходимо внести сведения об охранной зоне объекта «Газификация склада образцов готовой продукции по адресу: г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.10а».