СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	6

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Теплоснабжение	7

3.3.5. Газоснабжение	7

3.3.6. Электроснабжение	8

3.3.7. Телефонизация	8

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория ограничена с севера Краснинским шоссе, с юга – границей города Смоленска, с запада – с улицей Альберта Иванова, с востока – с территориальной зоной П4.

Площадь территории в границах проектирования – 284655 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 256071 м2.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 28,5 | 100 | 28,5 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория объектов производственной деятельности | га | 12,95 | 45 | 13,2 | 46 |
| 2 | Территория объектов складского назначения | га | 3,05 | 11 | 3,5 | 12 |
| 3 | Территория объектов общественно-делового назначения | га | 4,22 | 15 | 3,17 | 11 |
| 4 | Территория объектов хранения автотранспорта | га | 1,04 | 4 | 1,29 | 5 |
| 5 | Территория объектов коммунального обслуживания |  | 1,72 | 6 | 1,81 | 6 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 5,29 | 19 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 2,44 | 9 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 2,85 | 10 |
| 6 | Прочие территории | га | 0,24 | 1 | 0,24 | 1 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона 1-4 – зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Улично-дорожная сеть»:

- Площади земельных участков зон:

- зона №1 – 16588 м2;

- зона №2 – 6409 м2;

- зона №3 – 2330 м2;

- зона №4 – 3125 м2.

- В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Коэффициент застройки территории – 0,28.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,36.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами капитального строительства

| № зоны | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Магистральная улица общегородского значения 2 класса | - | - | - |
| 2 | Улица местного значения в производственной зоне | - | - | - |
| 3 | Улица местного значения в производственной зоне | - | - | - |
| 4 | Улица местного значения в производственной зоне | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с Краснинского шоссе, улицы Альберта Иванова и улицы местного значения в производственных зонах. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улиц местного значения в производственных зонах и магистральной улицы общегородского значения 2-го класса.

Расчетные параметры улицы Альберта Иванова (улицы местного значения в производственных зонах):

- ширина полосы движения – 3,0-3,5 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 140 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Расчетные параметры Краснинского шоссе (магистральная улица общегородского значения 2-го класса):

- ширина полосы движения – 3,25-3,75 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения – 4;

- наименьший радиус кривых в плане – 170 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м.

Таблица 3. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,19 | 1,19 |
| 1 | улица местного значения в производственных зонах | км | 0,85 | 0,85 |
| 2 | магистральная улица общегородского значения 2-го класса | км | 0,34 | 0,34 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 2,82 км/км2.

Временная стоянка легковых автомобилей посетителей и работников объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 1598,8 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 1598,8 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы теплоснабжения.

### 3.3.5. Газоснабжение

Проектом планировки территории не предусматривается централизованное газоснабжение.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

# 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральных улиц общегородского значения 2 класса (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 1)

- реконструкция улиц местного значения (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2-4).